Лабораторная работа 3

Студент								Ву Ньят Нам

Группа								НПИбд – 01 – 17

Преподаватель:							Доцент Маркова Е.В

Тема лабораторной работы:	Двухсервисная модель с эластичным трафиком

Количество баллов:	_________ баллов из 20б

- Теоретические сведения.

Проаназируем соту сети емкостью С. Пусть пользователи генерируют запросы на передачу данных двух типов. Запросы на передачу данных представляют собой ПП с интенсивностями λ1,λ2. Средняя длина передаваемого файла θ1,θ2. Минимальная емкость, необходимая для передачи данных равна b1,b2

Таблица 1.1. Основные обозначения

| C | пиковая пропускная способность соты; |
| --- | --- |
| λ1,λ2 | интенсивность поступления запросов на предоставление услуги 1, 2-го типа [запросов/ед.вр.]; |
| θ1,θ2 | длина передаваемого файла 1, 2-го типа [бит]; |
| ρ1,ρ2 | интенсивность предложенной нагрузки, создаваемой запросами на предоставление услуги 1, 2-го типа; |
| a1,a2 | Доля нагрузки, создаваемой запросами на передачу данных 1,2-ого типа, которая приходится на единицу пропускной способности (безразмерная величина) |
| X(t) | число запросов, обслуживаемых в системе в момент времени t, t ≥0 (случайный процесс (СП), описывающий функционирование системы в момент времени t, t ≥0); |
| X | пространство состояний системы; |
| n1,n2 | число передаваемых в системе блоков данных 1,2-ого типа; |
| B1,B2 | множество блокировок запросов на предоставление услуги 1, 2-го типа; |
| S1,S2 | множество прием запросов на предоставление услуги 1, 2-го типа. |

- Схема модели:

λ1,θ1

С

λ2,θ2

- Пространство состояний системы: X= n1,n2:n1≥0,n2≥0

- Диаграмма интенсивностей переходов для центрального состояния двухсервисной модели с эластичным трафиком

Пояснения:

| Cn1+n2 | Скорость передачи данных 1,2-ого типа в состоянии (n1,n2) |
| --- | --- |
| θ1C(n1+n2) | Среднее время обслуживания запроса на передачу данных 1-ого типа в состоянии (n1,n2) |
| θ2C(n1+n2) | Среднее время обслуживания запроса на передачу данных 2-ого типа в состоянии (n1,n2) |
| Cθ1(n1+n2) | Интенсивность обслуживания запроса на передачу данных 1-ого типа в состоянии (n1,n2) |
| Cθ2(n1+n2) | Интенсивность обслуживания запроса на передачу данных 2-ого типа в состоянии (n1,n2) |

- Множество блокировок запросов на передачу данных:

Bi=∅, i=1,2

- Множество приема запросов на предоставление услуги i-типа, i = 1,2.

Si=Bi=X\Bi=0,1,2…, i=1,2

- Систем уравнений глобального баланса (СУГБ)

λ1+λ2+Cθ1(n1+n2)n1+Cθ2(n1+n2)n2p(n1,n2)=λ1p(n1-1,n2)U(n1)+λ2p(n1,n2-1)U(n2)+ Cθ1(n1+1+n2)(n1+1)p(n1+1,n2)+Cθ2(n1+n2+1)(n2+1)p(n1,n2+1), (n1,n2)∈ X

- Произвольный замкнутый контур для двухсервисной модеди с эластичным трафиком:

- По часовой стрелке: n2n1+n2Cθ2n1n1+n2-1Cθ1λ1λ2;

- Против часовой стрелки: n1n1+n2Cθ1n2n1+n2-1Cθ2λ1λ2.

- Система уравнений частичного баланса (СУЧБ)

p(n1,n2)Cθ1(n1+n2)n1=λ1p(n1-1,n2),n1≥0,p(n1,n2)Cθ2(n1+n2)n2=λ2p(n1,n2-1),n2≥0. (n1,n2)∈ X

Обозначим ρi=λiθi,ai=ρiC, ρi<C, i=1,2

Стационарное распределение вероятностей состояний системы:

p(n1,n2)=a1n1n1!a2n2n2!n1+n2!p(0,0)

где

p0= (n1,n2)∈ Xa1n1n1!a2n2n2!n1+n2!-1

  - Вероятность блокировки по времени Ei запроса на передачу данных 1, 2-ого, i=1, 2

E1=E2=0

  - Среднее число N обслуживаемых в системе запросов на передачу данных 1,2-ого типа:

Ni=λiθi(θ1λ1+θ2λ2),i=1,2

  - Среднее время Ti обслуживания запроса на передачу данных 1,2-ого типа:

Ti = Niλi

- Анализ данных

Для расчета основных вероятностных характеристик модели были взяты следующие параметры:

C=30,θ1=0.35, θ2=0.25,λ1=0.28, λ2=1.96

Исходный код: (язык Python)

Результаты:

- Построить график зависимости среднего времени обслуживания от интенсивности поступления запросов на обслуживание.

При:
C=30,θ1=0.35, θ2=0.25 ,λ2=0,28…,2.8, λ1=0.28

- Построить график зависимости среднего числа обслуживаемых запросов от интенсивности поступления запросов на предоставление услуги.

При: 
C=30,θ1=0.35, θ2=0.25 ,λ2=0,28…,2.8, λ1=0.28